Bài 1: phân tích pull down

-pull down ngoại

+Khi không bấm nút nhấn thì pin input sẽ ở mức low do nối xuống gnd

+khi nhấn nút thì pin input sẽ có điện áp truyền vào từ nguồn 5v nên sẽ ở mức high

-pull down nội

+khi config pin là pull down thì ban đầu sẽ mặc định là mức low

Bài 2:

-read bit (IDR register)

Chỉ đọc trạng thái bit của thanh ghi 0-15

Ví dụ:

if (GPIOA->IDR & (1 << 2)); // nếu PA2 đang ở mức 1 thì....

-clear bit

Xóa bit đó đi rồi đưa về bit 0

Ví dụ clear PA5 về low:

GPIOA->ODR &= ~(1<<5);

GPIOA->BSRR = (1<<(5+16))

Bài 3 atomic:

Atomic = không thể bị gián đoán

{nó thực hiện trọn vẹn trong 1 bước logic

Không thể bị ngắt chen vào giữa

Và không có trạng thái dang dở}

- Atomic bit sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi các bit khác

- Không cần đọc, sửa, và ghi

- Không bị lỗi do ngắt

Bài 4 phân tích công thức thanh ghji CRH:

CRH là thanh ghi cấu hình pin 8-1,  độ dài 32 bit, địa chỉ là 0x04

Mỗi pin chiếm 4 bit với 2 thành phần là CNF và MODE(2 bit thấp)

Công thức ghi lệnh chung để cấu hình thanh ghi CRH:

GPIOx->CRH  &= ~(0x0F<<4*n) // clear bit để set cấu hình cho pin

GPIOx->CRH |= (mode<<2 | speed)<<4*n //set cấu hình cho pin

Với:

n là giá trị theo thứ tự pin từ 8 đến 15

mode là biến đặt theo giá trị CNF bit

speed là biến đặt theo giá trị MODE bit